# Generalidades sobre la Topografía

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales (ver planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es.

Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la X y la Y competencia de la planimetría, y la Z de la altimetría.

Los planos topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que el plano es hipsográfico. Dicho plano de referencia puede ser o no el nivel del mar, pero en caso de serlo se hablará de altitudes en lugar de cotas.

## Campo de acción

La topografía es de ayuda en varios campos; por ejemplo:

- Agronomía

- Arquitectura

- Geografía

- Ingeniería Geográfica y Ambiental

- Ing. Catastral y Geodesia

- Ingeniería Forestal

- Ingeniería agrícola

- Ingeniería civil

- Minería

- Geología

- Sistemas de Información Geográfica

- Batimetría

- Oceanografía

- Cartografía

- Alcantarillados

- Diseño de vías

- Túneles

## Trabajos topográficos

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos existentes en un lugar determinado: muros, edificios, calles, entre otros.

Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes: llevar "el terreno al gabinete"; mediante la medición de puntos o LEVANTAMIENTO, su archivo en el instrumental electrónico y luego su edición en la computadora y llevar "el gabinete al terreno" mediante el REPLANTEO

Por el camino inverso, desde un proyecto en la computadora a la ubicación del mismo mediante puntos sobre el terreno. Los puntos levantados o replanteados tienen un valor tridimensional; es decir, se determina la ubicación de cada punto en el plano horizontal (de dos dimensiones, norte y este) y en altura (tercera dimensión).

La topografía no sólo se limita a realizar los levantamientos de campo en terreno sino que posee componentes de edición y redacción cartográfica para que al confeccionar un plano se puede entender el fonema representado a través del empleo de símbolos convencionales y estándares previamente normados para la representación de los objetos naturales y antrópicos en los mapas o cartas topográficas.

## Obras civiles (edificios, puentes, túneles etcétera)

La tarea del topógrafo es previa al inicio de un proyecto: un arquitecto ó ingeniero proyectista debe contar con un buen “levantamiento” plani-altimétrico ó tridimensional previo del terreno y de "hechos existentes" (elementos inmóviles y fijos al suelo) ya sea que la obra se construya en el ámbito rural o urbano. Realizado el proyecto con base en este relevamiento, el topógrafo se encarga del "replanteo" del mismo: ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se miden los elementos (columnas, tabiques...); establece los niveles o la altura de referencia. Luego la obra avanza y en cualquier momento, el ingeniero jefe de obra puede solicitar un "estado de obra" (un relevamiento in situ para verificar si se está construyendo dentro de la precisión establecida por los pliegos de condiciones) al topógrafo. La precisión de una obra varía: no es lo mismo una central nuclear (Topex) que la ubicación del eje de un canal de riego y más.

## Proyectos  Mineros:

Al igual que en los proyectos relacionados con obras civiles, en el ámbito minero también será necesario contar con un buen levantamiento topográfico del escenario donde se desarrollarán las faenas mineras (Explotación minera ya sea por el método de Rajo o Subterránea, instalación de plantas, campamentos, y en general todas las obras que serán parte del proyecto, tales como caminos, accesos, minero-ductos, acueductos, líneas eléctricas, etc.). En general cuando las obras asociadas al proyecto cubren grandes extensiones de terreno se deberá combinar los métodos topográficos con la Geodesia en el establecimiento de las bases topográficas, que permitan un control de todas las áreas de trabajo, las que estarán relacionadas entre sí a partir del establecimiento de estas bases.

Generado el proyecto a partir del levantamiento se procederá al replanteo de los ejes del proyecto, llámense túneles, apertura de bancos, caminos, y de las obras asociadas al proyecto. Durante el desarrollo de las obras de todo el proyecto la actuación de los topógrafos será permanente, ya sea en el replanteo progresivo como en el control de la precisión con la cual se ejecutan las obras.

## Mediciones

- En geomensura se utilizan elementos como la cinta de medir,  escuadra de agrimensor, o incluso el número de pasos de un punto a otro, asociado a un Podómetro

- En topografía clásica, para dar coordenadas a un punto, no se utiliza directamente un sistema cartesiano tridimensional, sino que se utiliza un sistema de coordenadas esféricas que posteriormente nos permiten obtener coordenadas cartesianas. Para ello necesitamos conocer dos ángulos y una distancia. Existen diversos instrumentos que pueden medir ángulos, como la estación total. Para la medida de distancias tenemos dos métodos: distancias estadimétricas o distanciometría electrónica, siendo más precisa la segunda. Para el primer caso utilizaremos un taquímetro y para el segundo la estación total. En la actualidad se combina el uso del GPS con la estación total.

## Toma de datos  (LEVANTAMIENTO)

Actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la Estación es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan.

Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerados. Con las coordenadas de dos puntos se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos aunque no se hubiese estacionado en ninguno.

Se considera en topografía como el proceso inverso al replanteo, pues mediante la toma de datos se dibuja en planos los detalles del terreno actual. Este método está siendo sustituido por el uso de GPS, aunque siempre estará presente pues no siempre se tiene cobertura en el receptor GPS por diversos factores (ejemplo: dentro de un túnel).  El uso del GPS reduce considerablemente el trabajo, pudiéndose conseguir precisiones buenas de 2 a 3 cm si se trabaja de forma cinemática y de incluso 2 mm de forma estática. Los datos de altimetría o Z levantados por la estación no son ni deben tomarse como definitivos, sino hasta comprobarlos por una nivelación diferencial.

## Replanteo

El replanteo es el proceso inverso a la toma de datos, y consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos, como por ejemplo el lugar donde colocar pilares de cimentaciones, ejes de túneles, galerías, caminos y accesos, anteriormente dibujados en planos. El replanteo, al igual que la alineación, es parte importante en la topografía. Ambos son un paso importante para luego proceder con la realización de la obra.

### Ejes del replanteo

Los ejes que se necesitan para realizar el replanteo son:

- Ángulo Horizontal o Azimut de la Línea

- Ángulo Vertical, no siempre necesario (Solo referencial)

- Distancia Horizontal o inclinada, para llegar al punto

- Elevación o cota del punto a replantear.

Apuntes preparados por:

Fernando Condell Meza.