CONFECCION MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

Proceso para la Identificación de los Peligros

La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos se deben presentar en la “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Operación

En esta columna se identificará las operaciones unitarias básicas que constituyen cada proceso. Ejemplo: en el Área Mina se distinguen: “Perforación y Tronadura”, Carguío y Transporte” y “Trabajos de Desarrollo”.

Actividad o Trabajo

Identificar las diferentes actividades que se distinguen dentro de cada operación (rutinarias y no rutinarias), y si es realizada por personal propio o personal de empresas de servicio.

Peligros

Identificar los peligros que tiene cada actividad, entendiendo como tal, fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. En el acto se debe considerar el comportamiento de las personas, sus capacidades y otros factores humanos que podrían potenciar una situación de peligro, para facilitar esta identificación se incorporan los 12 actos inseguros típicos en el comentario de la celda, de la cual se debe elegir una acción que podría desencadenar un hecho incidental.

Es necesario conocer las características de las operaciones y las etapas que las componen; equipos, personal involucrado, herramientas y materiales que se usan; identificación de las energías presentes, su cantidad y ubicación. También conviene obtener información acerca de incidentes ocurridos e inventarios de tareas críticas del área o unidad.

Riesgo asociado

Frente a cada peligro indicar el riesgo asociado, que se pueden identificar relacionándolo con el tipo de incidente que podría provocar.

Criterios para la Evaluación de los Riesgos

La Evaluación de los riesgos es un proceso que permite estimar su magnitud y si es o no aceptable, entendiéndose como tal aquel que puede ser tolerado por una organización teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Si de la evaluación se deduce que el riesgo es no aceptable, hay que controlarlo, adoptando medidas preventivas para eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen y luego, controlar periódicamente las condiciones, la organización, los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

La Evaluación del Riesgo considera dos factores fundamentales:

a) Probabilidad (P) de que ocurra el incidente que se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla:

| TABLA 1: PROBABILIDAD (P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA | NIVEL | VALOR | FRECUENCIA DEL INCIDENTE |
| - Cuando se realiza la actividad, en la mayor parte de las veces, ocurre el incidente. | ALTA | 8 | Tres o más veces a la semana |
| - Ha ocurrido muchas veces. |  |  |  |
| Cuando se realiza la actividad, el incidente puede ocurrir a veces. | MEDIA | 4 | Tres o más veces al mes. |
| El incidente ha ocurrido, pero es muy poco usual en el área. | BAJA | 2 | Tres o más veces al año. |
| Altamente improbable que ocurra en el área. | INSIGNIFICANTE | 1 | Una vez en uno, dos, o más años. |

b) Consecuencias (C) del incidente debido al riesgo.

Consecuencia o Severidad (según OHSAS 18.001:2007) es el resultado de daño a las personas o potencial de provocar lesión. La consecuencia se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla:

| TABLA 2: CONSECUENCIAS (C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | NIVEL | VALOR |
| - Muerte de una o más personas. | ALTA | 8 |
| - Incapacidad permanente. |  |  |
| - Daño irreversible a la salud. |  |  |
| - Lesiones con incapacidad temporal de una o más personas. (Accidentes Con Tiempo Perdido) - Daño a la salud de tipo temporal y/o parcial diagnosticada con restricción médica (Reposo). | MEDIA | 4 |
| - Lesiones no incapacitantes (Accidentes Sin Tiempo Perdido). - Persona con daños a la salud mínimos, reversibles y/o que se pueden mitigar (Sin Reposo). | MENOR | 2 |
| - Incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, (puede denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso). | LEVE | 1 |
| - Persona sin necesidad de atención de policlínico. |  |  |

Tabla 3: Evaluación del Riesgo (ER)

La evaluación del riesgo se obtiene multiplicando los valores de la Probabilidad y Consecuencia, y se clasificarán en cuatro niveles:

| ER = P x C | Clasificación |
| --- | --- |
| - Los que tengan puntajes igual a 64. | Inaceptable |
| - Los que en el parámetro Consecuencia fueron calificados con el máximo puntaje ( C = 8 ) |  |
| Los que tengan puntajes comprendidos entre 16 y 32. | Grave |
| Los que tengan puntajes comprendidos entre 4 y 8 | Menor |
| Los que tengan puntajes comprendidos entre 1 y 2 | Leve |

Tabla 4: Clasificación del Riesgo:

| MATRIZ DE RIESGO |  |  | CONSECUENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alta | Media | Menor | Leve | Clasificación |
|  |  |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| PROBABILIDAD | Alta | 8 | 64 | 32 | 16 | 8 | Inaceptable |
|  | Media | 4 | 32 | 16 | 8 | 4 | Grave |
|  | Baja | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | Menor |
|  | Insignificante | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | Leve |

Evaluación del Riesgo Asociado a Enfermedades Ocupacionales

Para evaluar los riesgos asociados a enfermedades ocupacionales (Enfermedad Profesional), se deberá efectuar mediciones con instrumentos específicos propios de la higiene industrial.

Posteriormente, los valores obtenidos se comparan con los máximos permisibles establecidos en el Decreto Supremo 594. Si se supera dichos máximos, el riesgo se califica como Inaceptable y se controla aplicando planes de salud ocupacional.

Si los valores medidos se acercan al máximo permitido el riesgo se clasifica como grave.

Medidas de control.

TABLA 5: Control de los Riesgos

Medidas Existentes

Medidas de control Existentes: Se refiere a todas las acciones o controles que hay en la actualidad para el RIESGO evaluado, tales como:

- Procedimientos / Instructivos

- Personal Capacitado

- Mediciones de ruido y humos y Vigilancia de Salud (audiometría) con ACHS

- Inspecciones planeadas: instalación-equipo-herramienta

- Observación planeadas / no planeada a trabajadores.

Medidas Propuestas

Medidas de control Propuestas: Se refiere a todas las acciones o controles que faltan por implementar para el RIESGO evaluado, tales como:

- Confeccionar Procedimiento / Instructivo

- Capacitar personal

- Establecer Observaciones planeadas / no planeadas

- Establecer Inspecciones planeadas: instalación-equipo-herramienta

Para Riesgos Inaceptables:

- Se debe implementar medidas de control inmediatas si no existen, y no se debe iniciar ni continuar el trabajo hasta que estén establecidas.

Para Riesgos Graves:

- Las medidas deben ser implementadas en un período de tiempo definido. Monitorear los controles para asegurar su efectividad.

Para Riesgos Menores y Leves:

- Se deben controlar y registrar para gestión posterior

| MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. |
| --- |
| Área/Unidad: |  |  | XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Nº: | REV. N°2 |
| Responsable : |  |  | XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: | 03/04/2009 |
| OPERACIÓN |  |  |  | ACTIVIDAD O TRABAJO | TIPO ACTIVIDAD | Por CMH | Por E. Serv. | PELIGROS |  | RIESGOS ASOCIADOS | EVALUACIÓN DE RIESGOS |  |  |  | MEDIDAS DE CONTROL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabla Nº1 | Tabla Nº2 | Tabla Nº3 | Tabla Nº4 | Tabla Nº5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Consecuencia | Evaluación del Riesgo | Clasificación del Riesgo | EXISTENTES | PROPUESTAS |
|  |  |  |  |  | Rutinaria / No Rutinaria |  |  | Fuente, situación | Acto Inseguro |  | P | C | ER = P x C |  |  |  |
| Mantención / Instalación Equipo Aire Acondicionado Estacionario |  |  |  | Inspección Terreno (área Mina) | Rutinaria |  | x | Vehículo en movimiento | Operar o usar sin autorización | Volcamiento | 2 | 8 | 16 | inaceptable | Inducción y capacitación de: Reglamento Conducción C.M.H., Manejo interior Mina C.M.H., Proc. manejo de vehículos liviano. Check list de vehículo liviano | Capacitación en Manejo a la defensiva |
|  |  |  |  | Inspección Terreno (área Planta) | Rutinaria |  | x | Bloquear y desenergizar equipo | Remover o dejar inoperantes los dispositivos de seguridad | Por contacto con (energía eléctrica) | 2 | 8 | 16 | inaceptable | Inducción u Capacitación de los Siguientes Procedimiento: Proc. Bloqueo, Proc. de uso Herramientas Manuales, Proc. Uso de herramientas eléctricas, Proc. Uso de Escala, Proc. de Entrega, Uso y Manejo de E.P.P, Proc de orden y aseo. | Capacitación Higiene Industrial y Riesgos Eléctricos Observaciones del bloqueo en el área y Inspección del equipos de bloqueo (pinzas, tarjeta, candado) |